武汉分公司2台数控等离子切割机大修

招标文件

招标编号：HZSB-23001

招标人：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

武汉分公司

地  址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

联系电话: 13972845148

传    真：027-87970249

2023年5月17日

目 录

第一部分: 招标邀请书………………………………… 2

第二部分：投标须知…………………………………… 3

第三部分：招标内容及相关要求……………………… 7

第四部分：投标书格式………………………………… 17

第五部分：合同主要条款……………………………… 23

第六部分：授权书……………………………………… 25

第一部分

招标邀请书

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司（以下简称中船应急武汉分公司）诚邀具备合格条件的投标人参与此项目的投标。

一、招标内容

1、项目名称：武汉分公司2台数控等离子切割机大修

2、招标编号：HZSB-23001

3、项目地点：中船应急武汉分公司

4、工期：每台15日历天

二、招标文件发放日期：2023年5月17日至5月23日。

发放地点：中船应急武汉总部销售楼116室

三、投标截止日期：2023年5月24日上午9:00

# 四、招标文件递交地点：中船应急武汉总部销售楼5楼招标室

# 五、开标地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号，中船应急武汉总部销售楼5楼招标室

联系人：孙晓鹏

联系电话：13972845148

传真：027-87970249

第二部分

投标须知

一、总　则

# 1、本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招标管理实施细则》的相关要求进行。

2、投标人应仔细阅读招标文件，如有疑问请与招标单位沟通，由招标单位负责进行解答。

二、投标书的编制

1、投标人编制的投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。

2、投标书应按照规定一式二份（分别标以正本、副本）。正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、投标人必须按照招标文件的要求对招标技术文件中的内容要求进行投标，并附必要的文字说明。

4、投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删处,如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章。

5、投标人对该项目提供的优惠条件，应在文件中予以说明。

6、投标书及修改文件一律用Ａ4号纸打印。

三、投标保证金

1、投标人应缴纳投标保证金人民币陆仟陆佰元整（¥6600.00），均采用电汇方式支付。2023年5月23日前将投标保证金付到下列帐户（不接收个人汇款和现金）。

单位名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行

帐    号：3202 0193 0920 0014 932

2、投标有效期为开标之日后30天。

3、如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标人在有效期内自行撤消投标书；

（2）中标后不按规定时间签订合同。

四、投标文件应包含：

1、投标函；

2、投标报价表；

3、分项报价表；

4、对“招标内容及相关要求”、“合同主要条款”的响应情况说明；

5、详细技术方案；

6、质量保证函；

7、投标代表有效身份证及法定代表人授权委托书；

8、营业执照；

9、金融机构出具的资信证明或开户证明。

五、投标书的递交

1、投标人应把投标书胶装（不可拆卸）装入标准袋内用标准封条加以密封，并分别在封签处加盖单位公章。投标书应按要求填写。

2、投标人必须在2023年5月24日上午9:00前将投标书送达到中船应急武汉总部销售楼5楼招标室，并递交投标保证金支付单据，逾期投标将不予受理。

3、投标人送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位。

4、有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

（1）投标书未按规定密封；

（2）投标书未盖公章和法定代表人未签名；

（3）投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的；

（4）投标书逾期送达；

（5）未缴纳投标保证金的。

六、开标

招标单位定于2023年5月24日上午9:30在中船应急武汉总部销售楼5楼招标室组织开标会议。请各投标人派代表准时参加。

七、评标

1、中船应急武汉分公司负责组织招标评标工作，研究和决定招标评标的有关事宜。

2、评标组成员由中船应急招标中心在公司评标人员库中选定，主要由公司的项目技术、经济管理、职工代表等相关人员组成。

3、本次评标采用“经评审的最低投标评法”，原则上按照符合性检查、商务评议、技术评议、价格评议开展评议标工作，对能够满足招标文件实质性要求且经评审的价格最低（低于财务指导价）的投标人，评标小组将向公司推荐为中标候选人。

八、中标通知

1、招标单位在决标后三日内，向中标单位发出中标通知书；

2、中标单位应按中标通知书的规定与招标单位签订合同，否则取消中标资格；

3、中标通知书是合同的一个组成部分。

九、合同签订

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点签订合同，同时必须按照合同的内容组织施工及服务。

十、返还投标保证金

1、中标通知书发出后的五个工作日内,招标单位向所有未中标单位一次性无息返还投标保证金。

2、中标单位投标保证金自动转入履约保证金，在合同履行完毕、项目验收合格后全额返还。

第三部分

招标内容及相关要求

A：5829005

- 一、设备概况

设备编号5809005的MAXIGRAPH-6000DD数控等离子切割机（出厂编号MX-A-T0479）由小池酸素（唐山）有限公司制造，自2010年底投入生产，使用极为频繁。目前设备主体磨损比较严重，纵横向齿轮、齿条、滑块磨损，回水流量不足、过热报警，机架定位基准侧偏离严重，设备行走有抖动现象，现场百分表测量双向出现6mm误差，等离子割炬上下装置行走卡滞，切割加工断面垂直度和对角线偏差较大，严重影响下料质量；数控系统老化，控制屏有雪花现象；设备配置的除尘器烟尘泄漏，滤芯结痂变形，切割平台积渣阻塞，严重影响车间生产环境。

- 二、大修措施

（一）总则

1、根据生产情况组织大修。大修中应根据该设备使用特性和现状，以恢复机械精度、消除功能性故障为依据进行大修作业，达到以设备精度保证产品精度的要求，满足公司《职业健康安全管理体系》、《环境管理体系》、《质量保证体系》及安全生产标准化的要求。

2、大修主要更换件原则上选用设备制造厂同品牌、同型号零部件。

（二）技术措施

1、数控等离子切割机行走机构：

机械部分更换调整磨损严重的纵、横向齿轮及定位轴承，修磨调整齿条、轨道，更换纵向车轮及轴承，调整消除机架与基准侧偏离误差。更换磨损老化的滑块及割炬，更换撞枪传感器和割炬。

行走机构大修后纵、横向运行应平稳无抖动，割炬升降无卡滞现象，轨道直线度±0.2mm/10m，水平度达到全程≤2mm，定位精度0.5mm/5m，往返精度达到任意长度≤0.2mm，机器对角线≤1mm，交点图的交点精度、蛇形轨迹、圆同心度均小于1mm。

2、数控等离子切割机电气数控系统：

电气数控部分对伺服系统进行大修和调整，恢复系统程序，排除系统内部故障，提高系统运行的稳定性，更换磨损老化的按键、气管及托架滑车，检修等离子电源，更换冷却电缆，消除过热报警现象，对设备进行全面保养。调整等离子高度自动跟踪系统，清洗气体流量计并调整流量使切割端面达到光滑平整，调整电弧电压控制，使工件切割断面垂直度≤±3度，切割粗糙度和平整度应符合要求，切割表面无波纹。

检修安全联锁开关、急停、限位、接零接地等装置，保证安全防护功能可靠有效。

3、防爆除尘系统：

检修2台双体旋风除尘罐，修补除尘管道。检修风机，更换磨损老化的皮带及轴承，更换加注润滑脂。检修除尘控制系统，更换防爆覆膜滤芯。

防爆除尘系统大修后应无粉尘泄漏现象，风机噪声符合环境要求。

三、 职业健康安全、环境

（一）本项目施工必须达到国家及行业相关标准，满足有关职业健康安全、环保和节能要求，并满足我公司安全生产标准化相关要求。

（二）施工方应对项目现场的安全和环境负责，进场前与公司签订《安全环境管理施工协议书》。

（三）大修施工人员应遵守公司相关规章制度，服从管理。施工中应采取安全防护措施，确保人员、设备、设施安全。做到安全文明施工，大修过程中及时清理现场，完工后现场不应留有杂物。

（四）施工危险因素辨识和控制表

| 序号 | 危险及环境因素分析 | 控制对策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工方法程序不明 | 在施工前对参加作业人员进行安全告知及技术交底，履行全员签字；作业人员必须持证上岗，熟悉工作环境、任务、安全技术规则，确保“安全第一” |
| 2 | 施工现场区域不明、人员闲杂 | 现场设置安全警示带，在显眼处放置警示牌“设备维修，无关人员禁止入内”，严禁无关人员在施工区域内逗留 |
| 3 | 设备拆除、安装 | 专业的操作人员进行拆除、安装 |
| 4 | 起重伤害 | 正确操作，持特种作业证上岗 |
| 5 | 触电伤害 | 正确操作，有监护人，持特种作业证上岗 |
| 6 | 机械、工机具伤害 | 正确使用相关机械和工机具，做到“四不伤害” |
| 7 | 作业中的习惯性违章 | 个人防护用品穿戴整齐，杜绝习惯性违章 |
| 8 | 废弃物 | 分类集中处置 |

四、 项目工期：15个日历天

五、 验收

（一）验收依据

1、修后精度参数应达到技术措施修后要求。

| 序号 | 项目 | 精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纵向轨道直线度 | ≤±0.2mm/10m |
| 2 | 纵向轨道水平度 | ≤±1mm/全程 |
| 3 | 定位精度 | ≤±0.25mm/5m |
| 4 | 重复定位精度 | ≤±0.25mm/10m |
| 5 | 直角度 | ≤±1mm/4m×12m |
| 6 | 交点图的圆同心度 | ≤±1mm |
| 7 | 切割断面垂直度 | ≤±3度 |
| 8 | 切割断面粗糙度 | ≤Ra12.5 |

2、国家及行业相关安全、环境和节能标准，公司安全生产标准化相关要求。

3、与施工方签定的其它技术协议标准

（二）验收程序

1、设备大修调试完成后，由承修方自检合格后提交终验收报告，包括主要更换件合格证和隐秘部位施工证明，由公司组织相关部门人员进行终验收。

2、按国家相关标准及双方确认的验收依据进行设备大修验收。

3、试切件由用户按试切件需求计划提供。

4、上述终验收内容合格后，所有的项目检测结果形成验收报告书，双方代表认可签字后完成验收。

六、质量保证

（一）大修质量保证期为12个月，从验收之日算起。

（二）在质保期内凡因大修质量引起的故障均由承修方无偿保修；因使用方使用不当造成的故障，承修方同样负责修理（大型故障除外）。

（三）在接到使用方有关大修质量问题信息后，承修方8小时内派人员到现场解决问题。

七、 主要更换件和增加件

投标方须提供详细的更换件和增加件清单，内容包括部件、名称、型号规格及主要技术参数、制造厂家、单位、数量、单价、总价。

B：5829014

- 一、大修概况

（一）大修名称：MAXIGRAPH-6000DD数控精细等离子切割机大修。

（二）大修地点：武汉厂区结构车间

（三）设备现状：

设备编号为5829014（出厂编号MX-A-T0656）的小池酸素产MAXIGRAPH-6000DD数控精细等离子切割机，自2012年底投入生产，使用极为频繁。目前设备主体磨损比较严重，纵横向齿轮、齿条磨损，机架定位基准侧偏离严重，设备行走有抖动现象，现场百分表测量双向出现4mm误差，等离子割炬升降卡滞动作异常，切割加工表面有波纹，对角线偏差达2mm，严重影响下料质量；设备数控系统开机启动缓慢，时有黑屏现象发生，滑线及托架滑车老化变形，横梁防撞板缺失；设备配置的除尘器噪音较大，因切割铝合金板材较多，其滤芯结痂变形，造成烟尘泄漏，严重影响车间生产环境，也给生产安全带来极大的威胁。

（四）大修目的：

消除设备隐患，保证下料质量，改善生产环境，杜绝设备事故的发生，即为本次数控精细等离子切割机大修目的。

（五）工期：15天

- 二、大修方法和技术要求

（一）总则

根据公司生产情况组织大修，施工应满足国家有关安全、节能、环保和企业安全生产标准化的相关要求，达到大修目的。

（二）施工方案

1、数控等离子切割机行走机构及割炬升降装置维修：

机械部分更换调整磨损严重的纵、横向齿轮及定位轴承，修磨调整齿条、轨道，调整消除机架与基准侧偏离误差。更换磨损老化的滑块；检修割炬升降装置，更换升降器。

行走机构维修后纵、横向运行应平稳无抖动，割炬升降无卡滞现象，直线定位精度和重复定位精度应达到±0.2mm/10m，切割质量应符合要求，切割表面无波纹。

2、数控等离子切割机电气数控系统维修：

电气数控部分对伺服系统进行维修和调整，升级操作控制系统，消除黑屏现象；更换接近开关、IHS开关等损坏的电气元件，更换磨损老化的按键、插口、牵引钢丝绳及托架滑车，补齐横梁防撞板；检修气体流量计和等离子电源，更换过滤器和冷却液。

电气数控系统维修后设备参数准确、操作灵敏，运行可靠。

3、除尘系统维修：

检修风机，更换磨损老化的皮带及轴承，更换加注润滑脂。检修除尘控制系统，更换损坏的电磁阀等元件、隔音棉、密封胶条等材料，更换防爆覆膜滤芯20只。

高效除尘系统维修后应无粉尘泄漏现象，风机噪声符合环境要求，切割烟尘应能快速消除。

- 三、职业健康安全、环境

(一）本项目施工必须达到国家及行业相关标准，满足有关职业健康安全、环保和节能要求，并满足我公司安全生产标准化相关要求。

（二）施工方应对项目现场的安全和环境负责，进场前与公司签订《安全环境管理施工协议书》。

（三）大修施工人员应遵守公司相关规章制度，服从管理。施工中应采取安全防护措施，确保人员、设备、设施安全。做到安全文明施工，大修过程中及时清理现场，完工后现场不应留有杂物。

（四）施工危险因素辨识和控制表

| 序号 | 危险及环境因素分析 | 控制对策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工方法程序不明 | 在施工前对参加作业人员进行安全告知及技术交底，履行全员签字；作业人员必须持证上岗，熟悉工作环境、任务、安全技术规则，确保“安全第一” |
| 2 | 施工现场区域不明、人员闲杂 | 现场设置安全警示带，在显眼处放置警示牌“设备维修，无关人员禁止入内”，严禁无关人员在施工区域内逗留 |
| 3 | 设备拆除、安装 | 专业的操作人员进行拆除、安装 |
| 4 | 起重伤害 | 正确操作，持特种作业证上岗 |
| 5 | 触电伤害 | 正确操作，有监护人，持特种作业证上岗 |
| 6 | 机械、工机具伤害 | 正确使用相关机械和工机具，做到“四不伤害” |
| 7 | 作业中的习惯性违章 | 个人防护用品穿戴整齐，杜绝习惯性违章 |
| 8 | 废弃物 | 分类集中处置 |

四、验收

（一）验收依据

1、修后精度参数应达到技术措施修后要求。

| 序号 | 项目 | 精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纵向轨道直线度 | ≤±0.2mm/10m |
| 2 | 纵向轨道水平度 | ≤±1mm/全程 |
| 3 | 定位精度 | ≤±0.25mm/5m |
| 4 | 重复定位精度 | ≤±0.25mm/10m |
| 5 | 直角度 | ≤±1mm/4m×12m |
| 6 | 交点图的圆同心度 | ≤±1mm |
| 7 | 切割断面垂直度 | ≤±3度 |
| 8 | 切割断面粗糙度 | ≤Ra12.5 |

2、国家及行业相关安全、环境和节能标准，公司安全生产标准化相关要求。

3、与施工方签定的其它技术协议标准

（二）验收程序

1、设备大修调试完成后，由承修方自检合格后提交终验收报告，包括主要更换件合格证和隐秘部位施工证明，由公司组织相关部门人员进行终验收。

2、按国家相关标准及双方确认的验收依据进行设备大修验收。

3、试切件由用户按试切件需求计划提供。

4、上述终验收内容合格后，所有的项目检测结果形成验收报告书，双方代表认可签字后完成验收。

五、质量保证

（一）大修质量保证期为12个月，从验收之日算起。

（二）在质保期内凡因大修质量引起的故障均由承修方无偿保修；因使用方使用不当造成的故障，承修方同样负责修理（大型故障除外）。

（三）在接到使用方有关大修质量问题信息后，承修方8小时内派人员到现场解决问题。

六、主要更换件和增加件

投标方须提供详细的更换件和增加件清单，内容包括部件、名称、型号规格及主要技术参数、制造厂家、单位、数量、单价、总价。

第四部分

投标书格式

正本(副本)

武汉分公司数控等离子切割机大修

投标书

招标编号：HZSB-23001

投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）（盖章）

投标时间：二0二三年   月   日

投标书

致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司

我们收到贵方编制的武汉分公司2台数控等离子切割机大修（招标编号：HZSB--23001）的招标文件，经研究我单位自愿参加投标并授权（姓名）（职务）全权代表我单位提交下述文件正本一份，副本一份，文件包括：

一、投标书

1、投标函；

2、投标一览表；（附表一）

3、分项报价一览表；（附表二）

4、商务条款偏离表；（附表三）

5、对“招标内容及相关要求”、“合同主要条款”的响应情况说明；

6、质量保证函；

7、投标代表有效身份证及法定代表人授权委托书；

8、营业执照；

9、金融机构出具的资信证明或开户证明。

二、缴纳投标保证金并同时宣布自愿遵守下列条款：

1、承认并按照招标文件中各项规定和要求进行本项目投标工作。

总价为：（大写）　                     　　元；

人民币（小写）　                     　 　元。

2、本项目为交钥匙工程，上款报价包含完成整个项目所发生的一切费用（包含但不限于拆卸、运输、起重吊装、安装调试、辅助措施等）。

3、上款所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。

4、能够提供招标文件所要求的相关资料。

5、理解你们不以最低价格作为中标的唯一选择标准，理解你们可以采取分项选择中标。

6、愿意按照《民法典》及国家相关规定履行自己的责任和义务。

7、如果我们中标，我们将按照中标通知书要求的时间和地点签订项目施工合同并按质、按量、按期完成各项工作。

投标单位：（盖章）                授权代表人：（签字）

法定代表人：（签字）           电　话：

传真：

年    月   日

附表一

投标一览表

投标人名称：                               招标编号：

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 |  |
|  | 大修单位 |  |
|  | 材料费 |  |
|  | 调试费 |  |
|  | 人工费 |  |
|  | 税 金 |  |
|  | 运 杂 费（包含运输费、包装费等） |  |
|  | 保险费 |  |
|  | 投标 总价 |  |
|  | 有无投标保证金 |  |
|  | 总工期 |  |
|  | 备注 |  |

投标人名称（公章）:                       投标代表签字：

年    月     日

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标文件一同单独提交。

附表二

分项报价一览表

投标人名称：                                  招标编号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 报价 | 材料及生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

日   期：      年    月    日

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

附表三

商务条款偏离表

投标人名称：                                      招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同的价格应按中标方的投标价格（总价）执行。 |  |  |
| 2 | 合同生效后，无预付款。 |  |  |
| 3 | 工程验收合格后，招标方收到合同发票后60天内付给中标方合同总价的90％。 |  |  |
| 4 | 合同总价的10%，在质量保证期12个月满且在招标方收到合同发票后30天内支付给中标人。 |  |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

日   期：      年    月    日

第五部分

合同主要条款

一、技术规范

合同与招标文件第三部分的要求应一致。

二、相关资料

合同生效三日内，中标方应向招标方提供一份施工计划，以便于招标方配合工作。

三、工期

每台15个日历天

四、验收标准

1.中标方应严格按照招标文件的要求和国家有关标准组织施工，招标方及有关部门按该标准进行验收。

2.中标方应向招标方提供大修相关技术文件和检测原始数据。

五、质量保证

在本项目验收合格后的质量保证期内，如发生质量问题由中标方实行三包，并在24小时内服务到位。如因招标方使用不当造成的故障，则由招标方承担责任，中标方配合解决。

本项目质保期为12个月。

六、价格与支付

1.项目的价格按中标方的投标价格执行。

2.项目验收合格并开具正式发票后，招标方在2个月内支付合同总价的90%，余款作为质保金待质保期满后一次付清。

七、违约责任

中标方应在招标文件规定的时间内完成本项目，因不可抗力或招标方原因外的延期应得到招标方书面同意，否则每延期一天扣款1000元，并承担有关费用。

八、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变、设计变更必须解除或变更合同时，要求变更方应及时书面通知对方。对方在接到正式通知五个工作日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同的日期以招标方和中标方达成的书面协议日期为准。

3、变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。

九、合同的生效及其他

1、合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以本合同条款为准。

2、合同经招标方、中标方的代表签字并加盖单位合同章后即行生效。

3、合同生效后，招标方和中标方都应严格履行合同的一切条款，如出现问题应按照《民法典》及国家现行的有关规定办理。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决。协商的结果以“纪要”的形式作为合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

5、合同一式肆份，双方各执贰份，以便监督双方共同遵守。

第六部分

授权书

本授权书声明：

在本授权书上签字的（法人代表姓名、职务）系（投标单位名称)的法定代表人，现授权（姓名、职务）为本公司合法代理人，就中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司编号为HZSB-23001项目的投标工作以本公司的名义签署投标文件、谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，以资证明！

法人代表签字：

被授权人签字:

单位（盖章）：

日期：     年   月   日